STEM⭐VERSE

To'liq Darslik

20 ta interaktiv dars orqali Arduino, sensorlar va IoT

Digital Twin Learning Platform

9-14 yosh uchun | 4 bosqich | 20 dars

STEMVERSE v1.0 - 2026

# MUNDARIJA

Kirish

01. 1. Blink the LED

02. 2. Traffic Light

03. 3. Color Magic

04. 4. Light Show

05. 5. Secret Code Door

06. 6. Speed Runner

07. 7. Light Theremin

08. 8. Temperature Garden

09. 9. Distance Radar

10. 10. Reaction Champion

11. 11. Robot Arm

12. 12. Piano Player

13. 13. Smart Greenhouse

14. 14. Parking Assistant

15. 15. Meteor Shower

16. 16. Security System

17. 17. Music Visualizer

18. 18. IoT Dashboard (ESP8266)

19. 19. Remote Sensor (ESP32)

20. 20. Smart Home (ESP32)

# KIRISH

STEMVERSE - bu 9-14 yoshdagi bolalar uchun Arduino asosidagi interaktiv talim platformasi. Bu real elektron sxemalar va virtual oyinlarni birlashtiruvchi "Digital Twin Learning Platform" dir.

## Nima uchun STEMVERSE?

Ananaviy Arduino talimida: sxema yigish -> kod yozish -> tugatish. STEMVERSE da: sxema yigish -> kod yozish -> Arduino ulash -> real vaqt oyini -> galaba -> keyingi bosqich.

## To'plam tarkibi

• Arduino Uno R3 + ESP8266 + ESP32

• LEDlar: 16 dona (5 qizil, 3 sariq, 5 yashil, 3 kuk, 1 RGB)

• Rezistorlar: 220Ω (20 dona), 10kΩ (10 dona)

• Potensiometr 10kΩ (3 dona), Tugmalar (10 dona)

• Sensorlar: LDR, LM35, HC-SR04, PIR, tuproq namligi

• Servo SG90, Buzzer, Breadboard, simlar

## Arduino asoslari

Arduino - ochiq kodli elektron platforma. U mikrokontroller, kirish/chiqish pinlari va dasturlash muhitidan (IDE) iborat.

• pinMode(pin, mode) - pin rejimini sozlash (OUTPUT/INPUT)

• digitalWrite(pin, value) - raqamli signal yozish (HIGH/LOW)

• digitalRead(pin) - raqamli signal oqish (0/1)

• analogRead(pin) - analog signal oqish (0-1023)

• analogWrite(pin, value) - PWM signal (0-255)

• Serial.begin(baud) - serial aloqani boshlash

• delay(ms) - kutish (millisekundlarda)

# 1. Blink the LED - Energy City

50 XP | 15-20 min

📌 Hikoya: Energy City zulmatga botgan. Electra shaharni qayta yoritishi kerak.

## Nazariy qism

LED (Light Emitting Diode) - yoruglik chiqaruvchi diod. Anod (+), katod (-).

220Ω rezistor LEDni haddan tashqari tokdan himoya qiladi.

digitalWrite(pin, HIGH) - 5V beradi, LED yonadi. digitalWrite(pin, LOW) - 0V beradi, LED ochadi.

Delay(1000) - 1 soniya kutish.

## Sxema

LED → 220Ω → Pin 13
Tugma → Pin 2 (GND)
POT → A0 (5V-GND)

## Arduino kodi

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); pinMode(2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW); delay(1000);
  Serial.print("POT:"); Serial.println(analogRead(A0));
}

## Digital Twin

• LED yonganda -> Shahar chiroqlari yonadi

• LED ochganda -> Chiroqlar ochadi

• POT burilganda -> Energiya darajasi o'zgaradi

• Tugma bosilganda -> Tramvay harakatlanadi

📌 Galaba: LED 5 marta yonib-ochsin. Shahar yorishdi! +50 XP

# 2. Traffic Light Controller

75 XP | 20-25 min

📌 Hikoya: Shahar chorrahasi tartibsiz. Travis svetafor bilan tartib o'rnatishi kerak.

## Nazariy qism

Svetofor qizil (stop), sariq (diqqat), yashil (go).

Tugma bosilsa, piyoda rejimi faollashadi.

## Sxema

Qizil LED → Pin 13, Sariq LED → Pin 12, Yashil LED → Pin 11
Tugma → Pin 2

## Arduino kodi

void setup(){ pinMode(13,OUTPUT);pinMode(12,OUTPUT);pinMode(11,OUTPUT);pinMode(2,INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){
  if(digitalRead(2)==1) Serial.println("BTN:1");
  digitalWrite(13,HIGH);delay(3000);digitalWrite(13,LOW);
  digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);digitalWrite(12,LOW);
  digitalWrite(11,HIGH);delay(3000);digitalWrite(11,LOW);
}

## Digital Twin

• Qizil yonganda -> Mashinalar tuxtaydi

• Yashil yonganda -> Mashinalar harakatlanadi

• Tugma bosilganda -> Piyoda otishni soraydi

📌 Galaba: 10 sikl. Chorraha tartibga keldi! +75 XP

# 3. Color Magic with RGB LED

100 XP | 20 min

📌 Hikoya: Dunyo ranglarini yoqotyapti. Mira RGB LED bilan ranglarni qaytaradi.

## Nazariy qism

RGB - qizil, yashil, kuk ranglarning qoshilmasi. PWM orqali 0-255 oraligida boshqariladi.

## Sxema

RGB LED (R->9, G->10, B->11) + 3x220Ω
POT1->A0, POT2->A1, POT3->A2

## Arduino kodi

void setup(){ pinMode(9,OUTPUT);pinMode(10,OUTPUT);pinMode(11,OUTPUT);Serial.begin(9600); }
void loop(){ int r=analogRead(A0)/4; int g=analogRead(A1)/4; int b=analogRead(A2)/4; analogWrite(9,r);analogWrite(10,g);analogWrite(11,b); Serial.print("POT:");Serial.println(r);delay(100); }

## Digital Twin

• POT1 -> Qizil rang darajasi

• POT2 -> Yashil rang darajasi

• POT3 -> Kuk rang darajasi

📌 Galaba: Target rangga 90% uxshashlik. +100 XP

# 4. Light Show Patterns

100 XP | 15 min

📌 Hikoya: StarFest festivalida yoruglik yoq. Lumina LED patternlar bilan sahna yoritadi.

## Nazariy qism

Pattern - takrorlanuvchi ketma-ketlik. LEDlarni 0/1 orqali boshqarish.

## Sxema

4xLED -> Pins 13,12,11,10

## Arduino kodi

int leds[]={13,12,11,10};
void setup(){ for(int i=0;i<4;i++) pinMode(leds[i],OUTPUT); pinMode(2,INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){ for(int i=0;i<4;i++){ digitalWrite(leds[i],HIGH);delay(200);digitalWrite(leds[i],LOW); } Serial.println("BTN:"+String(digitalRead(2))); }

## Digital Twin

• LEDlar -> Sahna chiroqlari

• Tugma -> Pattern almashtirish

📌 Galaba: 3 ta dance challenge. +100 XP

# 5. Secret Code Door

125 XP | 20 min

📌 Hikoya: Maxfiy hujjatlar temir eshik ortida. Agent Kodi kodni yechishi kerak.

## Nazariy qism

State machine - bir necha holatli tizim. Har bir tugma bosilishi holatni ozgartiradi.

## Sxema

Tugma -> Pin 2
LED -> Pin 13
Buzzer -> Pin 6

## Arduino kodi

int code[]={1,0,1,1,0};int pos=0;
void setup(){ pinMode(2,INPUT);pinMode(13,OUTPUT);Serial.begin(9600); }
void loop(){ int b=digitalRead(2); if(b==1){ if(code[pos]==1)pos++; else pos=0; if(pos==5){ digitalWrite(13,HIGH);delay(500);digitalWrite(13,LOW);pos=0; } } }

## Digital Twin

• Tugma orqali kod kiritiladi

• Ochilganda eshik ochiladi

📌 Galaba: 5 togri bosilish. +125 XP

# 6. Speed Runner

150 XP | 20 min | Level 2

📌 Hikoya: Yer osti laboratoriyasida qamalgan. Nova tunnel orqali qochadi.

## Nazariy qism

Potensiometr - uzgaruvchan rezistor. AnalogRead 0-1023 oraligida qaytaradi.

## Sxema

POT -> A0
Tugma -> Pin 2

## Arduino kodi

void setup(){ pinMode(2,INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){ Serial.print("POT:");Serial.println(analogRead(A0)); if(digitalRead(2)==1){ Serial.println("BTN:1");delay(200); } delay(50); }

## Digital Twin

• POT -> Tezlik

• BTN -> Sakrash

📌 Galaba: 1000 metr yugurish. +150 XP

# 7. Light Theremin

150 XP | 20 min | Level 2

📌 Hikoya: Kosmik kemada aloqa uzilgan. Sonar LDR orqali signal topadi.

## Nazariy qism

LDR - yoruglik sensor. map() funksiyasi qiymatni bir diapazondan boshqasiga otkazadi.

## Sxema

LDR -> A0 (+10kΩ pull-down)
Buzzer -> Pin 6

## Arduino kodi

void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(6,OUTPUT); }
void loop(){ int light=analogRead(A0); int freq=map(light,0,1023,100,2000); tone(6,freq); Serial.print("LDR:");Serial.println(light);delay(100); }

## Digital Twin

• LDR qiymati -> Ovoz chastotasi

📌 Galaba: 1500 Hz chastotaga erishish. +150 XP

# ILOVA

## Serial protokol

STEMVERSE oyinlari Serial orqali KEY:VALUE formatida malumot qabul qiladi.

Format: KEY:VALUE\n (masalan: LED:1, POT:543, BTN:0)

Baud rate: 9600. Har bir malumot yangi qatorda yuborilishi kerak.

## Xatolarni tuzatish

• Serial monitor orqali malumot kelayotganini tekshiring

• Baud rate 9600 ga sozlanganligini tekshiring

• KEY va VALUE ni ikki nuqta (:) bilan ajrating